Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 01.10.2020 (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2020 | 1 | 1520-1530 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в 5 м от берега согласно схеме отбора проб | 52°59'46.3'' 158°51'32.3'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 17238 ± 2586 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 3223 ± 483 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,05 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,010 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | < 0,05 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0075 ± 0,0038 | 0,05 | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2020 | 2 | 1530-1540 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в 5 м от берега согласно схеме отбора проб | 52°59'37.2'' 158°51'19.6'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 17763 ± 2664 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 3314 ± 497 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,05 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,012 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | < 0,05 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0062 ± 0,0031 | 0,05 | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2020 | 3 | 1540-1550 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в 5 м от берега согласно схеме отбора проб | 53°00'18.3'' 158°52'17.5'' | Сухой остаток | 34180 ± 2393 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 17417 ± 2612 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2975 ± 446 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,05 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,010 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,053 ± 0,008 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,052 ± 0,019 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0253 ± 0,0089 | 0,05 | Превышений не выявлено |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 02.10.2020 (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора |  | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухта Малая лагерная. Авачинская губа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10.2020 | 1 |  | 1150-1220 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в точке № 1 согласно схеме отбора проб | 52°56'10.77'' 158°41'02.31'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Хлориды | 14700 ± 2205 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2472 ± 371 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,46 ± 0,14 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,013 ± 0,003 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,122 ± 0,020 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,047 ± 0,017 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0206 ± 0,0072 | 0,05 | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухта Малая лагерная. Авачинская губа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10.2020 | 2 | 1150-1220 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в точке № 2 согласно схеме отбора проб | 52°56'17.8'' 158°40'53.61'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 14700 ± 2205 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2483 ± 272 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,127 ± 0,053 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,011 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,102 ± 0,016 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,019 ± 0,007 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0144 ± 0,0050 | 0,05 | Превышений не выявлено |
| 02.10.2020 | 3 | 1150-1220 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в точке № 3 согласно схеме отбора проб | 52°56'48.53'' 158°40'38.92'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 14000 ± 2100 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2300 ± 345 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,141 ± 0,059 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,011 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,091 ± 0,015 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,036 ± 0,013 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0167 ± 0,0058 | 0,05 | Превышений не выявлено |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 03.10.2020 (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10.2020 | 1 | 1710-1940 | Вода Авачинского залива (поверхностная) согласно схеме отбора проб | 53°01'34.1'' 158°54'28.7'' | Сухой остаток | 33180 ± 2323 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 15182 ± 2277 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2709 ± 406 | 3500 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,43 ± 0,15 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,010 ± 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,061 ± 0,010 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,038 ± 0,014 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0117 ± 0,0041 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00106 ± 0,00053 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | < 0,002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Свинец | < 0,002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,00091 ± 0,00036 | 0,005 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цинк | < 0,0005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Ртуть | < 0,00004 | 0,0001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Мышьяк общий | < 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10.2020 | 2 | 1710-1940 | Вода реки Таенка согласно схеме отбора проб | 53°01'16.8'' 158°53'56.8'' | Сухой остаток | 234 ± 21 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 110,0 ± 9,9 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 68 ± 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,290 ± 0,087 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 1,91 ± 0,34 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,228 ± 0,036 | 0,05 | Превышение в 4,6 раз |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,50 ± 0,10 | 0,1 | Превышение в 5,0 раз |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0107 ± 0,0037 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00108 ± 0,00054 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | 0,00081 ± 0,00027 | 0,005 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Свинец | < 0,0002 | 0,006 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,00090 ± 0,00036 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,00081 ± 0,00027 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Ртуть | < 0,00004 | 0,00001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Мышьяк общий | < 0,002 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |
| 03.10.2020 | 3 | 1710-1940 | Вода Авачинского залива (поверхностная) ниже устья реки Таенка согласно схеме отбора проб | 53°00'57.3'' 158°53'25.6'' | Сухой остаток | 33944 ± 2376 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 15926 ± 2389 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2855 ± 428 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,119 ± 0,050 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,019 ± 0,003 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,058 ± 0,009 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,023 ± 0,008 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0126 ± 0,0044 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00140 ± 0,00070 | 0,001 | Превышение в 1,4 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | < 0,0002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Свинец | < 0,0002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Медь | 0,00081 ± 0,00033 | 0,005 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цинк | < 0,0005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Ртуть | < 0,00004 | 0,0001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | < 0,002 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10.2020 | 4 | 1710-1940 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в районе расположения серфинг-клуба согласно схеме отбора | 53°00'18.3'' 158°52'17.5'' | Сухой остаток | 34012 ± 2381 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 16626 ± 2494 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 3094 ± 464 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,30 ± 0,10 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,008 ± 0,001 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,052 ± 0,008 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,064 ± 0,023 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0134 ± 0,0047 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00086 ± 0,00043 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | < 0,0002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Свинец | < 0,0002 | 0,01 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Медь | < 0,0006 | 0,005 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цинк | 0,00056 ± 0,00018 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Ртуть | < 0,00004 | 0,0001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Мышьяк общий | < 0,002 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 04.10.2020 (5 проб природной воды) (отбор ФГБУ «Камчаттехмордирекция»)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.10.2020 | 1 | 1639 | Вода р. Халактырка (устье) | 52°57'45.1'' 158°48'48.2'' | Сухой остаток | 246 ± 22 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 77,5 ± 7,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 17,6 ± 3,5 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,54 ± 0,16 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,043 ± 0,009 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 1,81 ± 0,33 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,109 ± 0,017 | 0,05 | Превышение в 2,2 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,72 ± 0,14 | 0,1 | Превышение в 7,2 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,028 ± 0,010 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0036 ± 0,0018 | 0,001 | Превышение в 3,6 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.10.2020 | 2 | 1645 | Вода Авачинского залива (район устья р. Халактырка) | 52°57'44.5'' 158°48'48.2'' | Сухой остаток | 12228 ± 856 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 6335 ± 950 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 696 ± 104 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,24 ± 0,10 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,030 ± 0,006 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,290 ± 0,045 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,070 ±0,011 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,120 ± 0,024 | 0,05 | Превышение в 2,4 раза |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,012 ± 0,004 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0077 ± 0,0039 | 0,05 | Превышение в 1,5 раза |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0022 ± 0,0011 | 0,001 | Превышение в 2,2 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.10.2020 | 3 | 1716 | Вода Авачинского залива | 52°58'38.2'' 158°49'55.3'' | Сухой остаток | >35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 17763 ± 2664 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 1134 ±170 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,098 ± 0,041 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,054 ± 0,011 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,056 ± 0,009 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | <0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,021 ± 0,008 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00100 ± 0,00050 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.10.2020 | 4 | 1800 | Вода реки Таенка (устье) | 53°00'58.7'' 158°53'31.9'' | Сухой остаток | 256 ± 23 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 50,1 ± 4,5 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 39,8 ± 8,0 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,50 ± 0,15 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,027 ± 0,005 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 2,11 ± 0,38 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,221 ± 0,035 | 0,05 | Превышение в 4,4 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,54 ± 0,11 | 0,1 | Превышение в 5,4 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,010 ± 0,004 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00092 ± 0,00046 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.10.2020 | 5 | 1815 | Вода Авачинская залива (район устья река Таенка) | 53°00'56.0'' 158°53'28.2'' | Сухой остаток | 24736 ± 1732 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 13038 ± 1956 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 986 ± 148 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,129 ±0,054 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,150 ± 0,025 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,103 ± 0,016 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,010 ± 0,004 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00054 ± 0,00027 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 05.10.2020 (7 проб природной воды) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 0930-1240 | Вода р. Кирпичная (поверхностная) перед впадением в озеро Халактырское | 53°02'03.2'' 158°43'18.4'' | Сухой остаток | 178 ± 16 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 17,9 ± 2,9 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 36,0 ± 7,2 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 3,12 ± 0,75 | 0,5 | Превышение в 6,2 раза |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,072 ± 0,014 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 1,99 ± 0,36 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,538 ± 0,075 | 0,05 | Превышение в 10,8 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,67 ± 0,13 | 0,1 | Превышение в 6,7 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,122 ± 0,022 | 0,1 | Превышение в 1,2 раза |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,033 ± 0,012 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0029 ± 0,0015 | 0,001 | Превышение в 2,9 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 0930-1240 | Вода озера Халактырское (поверхностная), в районе выпуска Камчатская ТЭЦ | 53°01'37.9'' 158°44'09.1'' | Сухой остаток | 140 ± 13 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18,3 ± 2,9 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,298 ± 0,089 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,054 ± 0,011 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 1,13 ± 0,20 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,134 ± 0,021 | 0,05 | Превышение в 2,7 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,275 ± 0,055 | 0,1 | Превышение в 2,8 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,038 ± 0,014 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0198 ± 0,0069 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0042 ± 0,0021 | 0,001 | Превышение в 4,2 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 3 | 0930-1240 | Вода реки Халактырка (поверхностная), в районе очистных сооружений Камчатская ТЭЦ-2 | 53°00'10.3'' 158°45'21.0'' | Сухой остаток | 122 ± 11 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18,3 ± 2,9 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,05 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,032 ± 0,006 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 0,86 ± 0,16 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,103 ± 0,016 | 0,05 | Превышение в 2,1 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,203 ± 0,041 | 0,1 | Превышение в 2,0 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,040 ± 0,014 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0160 ± 0,0056 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0069 ± 0,0035 | 0,001 | Превышение в 6,9 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 4 | 0930-1240 | Вода озера Халактырское (поверхностная), в районе выпуска КГУП «Камчатский водоканал» | 53°01'54.5'' 158°44'47.3'' | Сухой остаток | 134 ± 12 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | < 10,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,141 ± 0,051 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,046 ± 0,009 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 0,91 ± 0,16 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,085 ± 0,014 | 0,05 | Превышение в 1,7 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,195 ± 0,039 | 0,1 | Превышение в 2,0 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,022 ± 0,008 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0139 ± 0,0049 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,0064 ± 0,0032 | 0,001 | Превышение в 6,4 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1430-1630 | Вода реки Таенка (поверхностная) выше по течению (фон) | 53°01'14.0'' 158°51'49.8'' | Сухой остаток | 464 ± 42 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | < 10,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 27,3 ± 5,5 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,094 ± 0,034 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 2,99 ± 0,54 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,295 ± 0,047 | 0,05 | Превышение в 5,9 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,209 ± 0,042 | 0,1 | Превышение в 2,1 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,029 ± 0,010 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00068 ± 0,00034 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1430-1630 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в устье реки Таенка | 53°01'16.9'' 158°53'45.9'' | Сухой остаток | 15296 ± 1071 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 7963 ± 1194 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 906 ± 136 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,144 ± 0,060 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,380 ± 0,057 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,146 ± 0,023 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,058 ± 0,015 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,041 ± 0,015 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0072 ± 0,0036 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00078 ± 0,00039 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 3 | 1430-1630 | Вода Авачинского залива (поверхностная) в районе серф лагеря | 53°01'00.2'' 158°53'30.0'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18113 ± 2717 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 1995 ± 299 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,071 ± 0,030 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,061 ± 0,012 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,057 ± 0,009 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,069 ± 0,025 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | < 0,005 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00104 ± 0,00052 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

отбор проб 05.10.2020 (6 проб грунтов/почв) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1050-1110 | Грунты /почва в районе уреза воды озера Халактырское (объединенная проба из 3х точечных), глубина отбора 0-5 см | 53°00'10.3'' 158°45'21.0'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1050-1110 | Грунты /почва фоновая проба в 30 м от берега озера Халактырское (точечная), глубина отбора 0-5 см | 53°00'10.3'' 158°45'21.0'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе |  |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1530-1630 | Грунты с берега Авачинского залива в устье реки Таенка (объединенная проба из 5-и точечных), глубина отбора 0-5 см | 53°01'00.2'' 158°53'30.0'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1530-1630 | Грунты с берега Авачинского залива в районе Камчатскстройматериалы (объединенная проба из 5-и точечных), глубина отбора 0-5 см | 52°59'54.4'' 158°51'34.5'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 3 | 1530-1630 | Грунты с берега Авачинского залива в районе серф лагеря (объединенная проба из 5-и точечных), глубина отбора 0-5 см | 52°59'47.0'' 158°51'30.1'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 4 | 1530-1630 | Грунты с берега Авачинского залива фон (точечная), глубина отбора 0-5 см | 53°01'16.9'' 158°53'45.9'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |

отбор проб 05.10.2020 (4 пробы донных отложений/грунтов)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1200-1510 | Донные отложения/грунт реки Халактырка в районе очистных сооружений Камчатская ТЭЦ-2 (объединенная проба из 5-и точечных), глубина 30 см | 53°00'10.3'' 158°45'21.0'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1200-1510 | Донные отложения/грунт озера Халактырское в районе выпуска КГУП «Камчатский водоканал» (объединенная проба из 5-и точечных), глубина 30 см | 53°01'54.5'' 158°44'47.3'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1200-1510 | Донные отложения/грунт реки Таенка выше по течению (фон) (объединенная проба из 5-и точечных), глубина 20 см | 53°01'14.0'' 158°51'49.8'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1200-1510 | Донные отложения/грунт реки Таенка ниже по течению (объединенная проба из 5-и точечных), глубина 20 см | 53°01'16.9'' 158°53'45.9'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 05.10.2020 (5 проб природной воды) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 1 | 1540-2200 | Вода Авачинского залива в 500 м от берега в районе р. Налычева, глубина 10 м | 53°08'43.3'' 159°14'41.8'' | Сухой остаток | 33968 ± 2378 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 16713 ± 2507 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2356 ± 353 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,082 ± 0,034 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,059 ± 0,012 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,079 ± 0,013 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,112 ± 0,022 | 0,1 | Превышение в 1,1 раза |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0227 ± 0,0079 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00088 ± 0,00044 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 2 | 1540-2200 | Вода Авачинского залива в 250 м правее пробы №1, глубина 10 м | 53°08'48.6'' 159°15'01.1'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18288 ± 2743 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2227 ± 334 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,091 ± 0,038 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,038 ± 0,008 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,075 ± 0,012 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,078 ± 0,028 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0212 ± 0,0074 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00106 ± 0,00053 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 3 | 1540-2200 | Вода Авачинского залива в 250 м левее пробы №1, глубина 10 м | 53°08'33.5'' 159°14'24.1'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18288 ± 2743 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2309 ± 346 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,088 ± 0,037 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,024 ± 0,005 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,081 ± 0,013 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,049 ± 0,017 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,029 ± 0,010 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00084 ± 0,00042 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 4 | 1540-2200 | Вода бухты Безымянная, глубина 5 м | 52°52'00.5'' 158°36'13.8'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18288 ± 2743 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 1941 ± 291 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,155 ± 0,065 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,064 ± 0,013 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,130 ± 0,021 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,098 ± 0,035 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0216 ± 0,0076 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00076 ± 0,00038 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халактырский пляж. Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2020 | 5 | 1540-2200 | Вода бухты Безымянная, глубина 5 м | 55°51'47.7'' 158°36'36.6'' | Сухой остаток | > 35000 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 18288 ± 2743 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2348 ± 352 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,173 ± 0,073 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | 0,034 ± 0,007 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,071 ± 0,014 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,143 ± 0,023 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,061 ± 0,022 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0226 ± 0,0079 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00068 ± 0,00034 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | Пробы отправлены в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк |  | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | Не оказывает ОТД | Вода ВО не должна оказывать ОТД | Превышений не выявлено |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 30.09.2020 (5 проб природной воды) (отбор ФГБУ «Камчаттехмордирекция»)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода бухты Раковая, Авачинской губы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.09.2020 | 1 | 1035 | В точке 1 | 52°57'30.92'' 158°41'40.16'' | Нефтепродукты | 0,052 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  | 2 | 1047 | В точке 2 | 52°57'27.36'' 158°41'40.80'' | Нефтепродукты | 0,069 | 0,05 | Превышение в 1,4 раза |
|  | 3 | 1054 | В точке 3 | 52°57'32.17'' 158°41'41.12'' | Нефтепродукты | 0,069 | 0,05 | Превышение в 1,4 раза |
|  | 4 | 1104 | В точке 4 | 52°57'35.21'' 158°41'53.09'' | Нефтепродукты | 0,107 | 0,05 | Превышение в 2,1 раза |
|  | 5 | 1130 | В точке 5 | 52°57'35.22'' 158°41'45.65' | Нефтепродукты | 0,109 | 0,05 | Превышение в 2,2 раза |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 06.10.2020 (2 пробы природной воды) (отбор ФГБУ «Камчаттехмордирекция»)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 1 | 1320 | Вода бухты Спасения | 52°49'66.5'' 158°36'24.5'' | Сухой остаток | 33968 ± 2378 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 16713 ± 2507 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 2171 ± 326 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,152 ± 0,064 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,035 ± 0,007 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,082 ± 0,013 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,082 ± 0,021 | 0,05 | Превышение в 1,6 раз |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0230 ± 0,0081 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00090 ± 0,00045 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авачинский залив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 2 | 1435 | Вода бухты Безымянная | 52°51'98.2'' 158°36'16.2'' | Сухой остаток | 32444 ± 2271 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 16188 ± 2428 | 11900 при 12-18‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 1957 ± 294 | 3500 при 12-18 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,123 ± 0,052 | 2,9 при 13-34 ‰ | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитратный азот | 0,024 ± 0,005 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,078 ± 0,012 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,047 ± 0,017 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0130 ± 0,0046 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00068 ± 0,00034 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе | Не установлен |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 06.10.2020 (3 пробы природной воды) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 1 | 1440-1510 | Вода реки Мутнушка выше по течению от полигона | 53°10'58.4980'' 159°05'13.0453'' | Сухой остаток | 56 ± 5 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | < 10,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,150 ± 0,054 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 0,94 ± 0,17 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,287 ± 0,046 | 0,05 | Превышение в 5,7 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,258 ± 0,052 | 0,1 | Превышение в 2,6 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0174 ± 0,0061 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00126 ± 0,00063 | 0,001 | Превышение в 1,3 раза |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 2 | 1440-1510 | Вода реки Мутнушка ниже по течению от полигона | 53°10'57.6064'' 159°05'17.5191'' | Сухой остаток | 58 ± 5 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | < 10,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,104 ± 0,037 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 0,61 ± 0,11 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,327 ± 0,052 | 0,05 | Превышение в 6,5 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,231 ± 0,046 | 0,1 | Превышение в 2,3 раза |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0115 ± 0,0040 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00100 ± 0,00050 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 3 | 1440-1510 | Вода родника (наблюдательная точка) | 53°10'08.2381'' 159°05'23.1239'' | Сухой остаток | 72 ± 6 | Не установлен | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Хлориды | < 10,0 | 300 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | < 10 | 100 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | 0,081 ± 0,029 | 0,5 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,02 | 0,08 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 0,350 ± 0,063 | 40 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | 0,078 ± 0,012 | 0,05 | Превышение в 1,6 раза |
|  |  |  |  |  | Железо общее | < 0,05 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | < 0,01 | 0,1 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0070 ± 0,0035 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | 0,00072 ± 0,00036 | 0,001 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 | 0,05 | Превышений не выявлено |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе | Вода ВО не должна оказывать ОТД |  |

Результаты анализа проб природной воды на содержание загрязняющих веществ, отобранных при чрезвычайной ситуации

на основании заявок Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора

отбор проб 06.10.2020 (2 пробы природной воды) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 1 | 1115-1150 | природная вода из скважины 1 (внутренняя траншея полигона) | 53°11'15.0031'' 159°05'05.3370'' | Сухой остаток | 40 ± 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 5,0 ± 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 0,82 ± 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | < 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | < 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,338 ± 0,068 |  |  |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе |  |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 2 | 1115-1150 | природная вода из скважины 2 (рабочая поверхность полигона) | 53°11'16.9890'' 159°05'05.2478'' | Сухой остаток | 122 ± 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 4,6 ± 1,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | 1,42 ± 0,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | Аммоний-ион | < 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрит-ион | < 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитрат-ион | 4,76 ± 0,96 |  |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | < 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Железо общее | 0,204 ± 0,041 |  |  |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Фенолы общие | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цианиды токсичные | < 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Токсичность | В работе |  |  |

отбор проб 06.10.2020 (6 проб почвы) (отбор ЦЛАТИ по Камчатскому краю)

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 1 | 1245-1420 | почва с верхней рабочей поверхности полигона, глубина 0-5 см | 53°11'19.7002'' 159°04'57.4319'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 06.10.2020 | 2 | 1245-1420 | почва с верхней рабочей поверхности полигона, глубина 5-20 см | 53°11'19.7002'' 159°04'57.4319'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 06.10.2020 | 3 | 1245-1420 | фоновая проба почвы в 500 м от полигона, глубина 0-5 см | 53°11'23.4174'' 159°04'41.9345'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 06.10.2020 | 4 | 1245-1420 | почва в 100 м от полигона в направлении реки Мутнушка, глубина 0-5 см | 53°11'10.9860'' 159°05'01.3527'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |

| Дата отбора | Номер пробы | Время отбора | Место отбора проб | Координаты отбора проб | Определяемая характеристика (показатель) | Результаты исследований, мг/дм3 | Установленный норматив качества, мг/дм3 | Кратность превышения установленного норматива качества, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козельский полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | 5 | 1245-1420 | почва из внешней траншеи полигона, глубина 0-5 см | 53°11'14.2747'' 159°05'06.1387'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |
| 06.10.2020 | 6 | 1245-1420 | почва из внутренней траншеи полигона, глубина 5-20 см | 53°11'14.9221'' 159°04'06.5031'' | Нефтепродукты | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | В работе |  |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | В работе |  |  |

Врио директора       _______________________ Оксененко Г.Л.